赣州市危险化学品包装容器产品质量市级监督抽查实施细则（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢提桶 |  | 18 | 9 | 9 |
| 2 | 工业用薄钢板圆罐 |  | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 方罐与扁圆罐 |  | 50 | 25 | 25 |
| 4 | 钢质手提罐 |  | 24 | 12 | 12 |
| 5 | 钢桶 | 闭口钢桶 | 18 | 9 | 9 |
|  |  | 开口钢桶 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | 储存用玻璃钢 罐体 |  | 4（容积不小于500L） | 2 | 2 |
| 7 | 储存用塑料罐体 |  | 4（容积不小于220L） | 2 | 2 |

2 检验依据

表2 钢提桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 |

表3 工业用薄钢板圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 |

表4 方罐与扁圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 |

表5 钢质手提罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压性能 | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 |
| 3 | 堆码性能 | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落试验 | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.5-1992 |
| 5 | 提手拉力 | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 |

表6 钢桶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018 | GB/T 325.1-2018 GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018 | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018 | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 325.1-2018 | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.5-1992 |

表7  储存用玻璃钢罐体

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 2 | 外观质量检验 | HG/T 20696-2018 NB/T 47013.7-2012 | HG/T 20696-2018 NB/T 47013.7-2012 |
| 3 | 结构检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 4 | 几何尺寸检验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 5 | 硬度检测 | GB/T 3584-2005 HG/T 20696-2018 | GB/T 3584-2005 HG/T 20696-2018 |
| 6 | 附件检查 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |
| 7 | 试验 | HG/T 20696-2018 | HG/T 20696-2018 |

表8 储存用塑料罐体

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | HG20640-1997 | HG20640-1997 |
| 2 | 外观质量检验 | HG20640-1997 NB/T 47013.7-2012 | HG20640-1997 NB/T 47013.7-2012 |
| 3 | 结构检验 | HG20640-1997 | HG20640-1997 |
| 4 | 几何尺寸检验 | HG20640-1997 | HG20640-1997 |
| 5 | 附件检查 | HG20640-1997 | HG20640-1997 |
| 6 | 试验 | HG20640-1997 | HG20640-1997 |

注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

产品标准一经修订，自标准实施之日起按新标准进行检验。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶

GB/T 15170-2007 包装容器 工业用薄钢板圆罐

BB/T 0019-2013 包装容器 方罐与扁圆罐

BB/T 0064-2013 包装容器 钢质手提罐

GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

HG/T 20696-2018 纤维增强塑料化工设备技术规范

HG20640-1997 塑料设备

GB/T 3584-2005 增强塑料巴柯尔硬度试验方法

NB/T 47013.7-2012 承压设备无损检测 第7部分：目视检测

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。