赣州市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

溶解乙炔最低采样数量不少于6瓶（其中3瓶作为检验样品，3瓶作为备检样品）。工业硫酸不少于500mL；工业氟硅酸、工业氢氟酸不少于500g；副产盐酸、高纯盐酸、工业过氧化氢不少于1L；工业氢氧化钠不少于1000g（L）；次氯酸钠不少于400mL；工业甲醛不少于2L。将抽取的样品充分混匀后，平均分装于两个清洁、干燥、具磨口塞的玻璃瓶或具塞塑料瓶中。其中1瓶作为检验样品，1瓶作为备检样品。

2 检验依据

2.2.1 工业硫酸

表1 工业硫酸（浓硫酸）检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸(H2SO4) | GB/T 534－2014 | GB/T 534－2014 |
| 2 | 灰分 | GB/T 534－2014 | GB/T 534－2014 |
| 3 | a铁(Fe) | GB/T 534－2014 | GB/T 534－2014 |
| 4 | 砷(As) | GB/T 534－2014 | GB/T 534－2014 |
| 5 | a铅(Pb) | GB/T 534－2014 | GB/T 534－2014 |
| 备注：a 在产品明示标准中有限量值规定的，则检测该项目。 |  |  |  |

2.2.2 工业氟硅酸

表2 工业氟硅酸检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸（H2SiF4） | HG/T 2832-2020 | HG/T 2832-2020 |
| 2 | 五氧化二磷（P2O5） | HG/T 2832-2020 | HG/T 2832-2020 |

2.2.3 工业氢氟酸

表3 工业氢氟酸检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化氢（HF） | GB/T 7744-2023 | GB/T 7744-2023 |
| 2 | 氟硅酸（H2SiF4） | GB/T 7744-2023 | GB/T 7744-2023 |
| 3 | 不挥发酸（H2SO4） | GB/T 7744-2023 | GB/T 7744-2023 |

2.2.4 副产盐酸

表4副产盐酸检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度(HCl)质量分数 | HG/T 3783-2021 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 重金属(以Pb计)质量分数 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |

2.2.5 高纯盐酸

表5 高纯盐酸检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度(以HCl计) | HG/T 2778-2020 | GB/T 320-2006 |
| 2 | 钙(以Ca计) | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020 |
| 3 | 镁(以Mg计) | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020 |
| 4 | 铁(以Fe计) | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020 |
| 5 | 蒸发残渣 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020 |
| 6 | 游离氯 | HG/T 2778-2020 | GB/T 320-2006 |

2.2.6 工业氢氧化钠

表6工业用氢氧化钠检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.1-2013 |
| 2 | 氯化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.2-2014 GB/T 11213.2-2007 |
| 3 | 三氧化二铁 | GB/T 209-2018 | GB/T 4348.3-2012 |

2.2.7 次氯酸钠

表7 次氯酸钠检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯(以Cl计) | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 游离碱(以NaOH计) | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 3 | 铁(Fe) | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 4 | a重金属（以Pb计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 5 | a砷(As) | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 备注：a 在产品明示标准中有限量值规定的，则检测该项目。 |  |  |  |

2.2.8 工业过氧化氢

表8 工业过氧化氢检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢（H2O2） | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 2 | 游离酸（以H2SO4计） | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 3 | 不挥发物 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 4 | 稳定度 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 5 | 总碳（以C计） | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 6 | 硝酸盐 （以NO3计） | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |

2.2.9 溶解乙炔

表9溶解乙炔检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |

2.2.10 工业甲醛

表10工业用甲醛产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 9009－2011 | GB/T 9009－2011 |
| 2 | 甲醛 | GB/T 9009－2011 | GB/T 9009－2011 |
| 3 | 酸（以HCOOH计） | GB/T 9009－2011 | GB/T 9009－2011 |
| 4 | a色度 | GB/T 9009－2011 | GB/T 3143-1982 |
| 5 | 铁 | GB/T 9009－2011 | GB/T 9009－2011 |
| 6 | a甲醇 | GB/T 9009－2011 | GB/T 9009－2011 |
| 备注：a 在产品明示标准中有限量值规定的，则检测该项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 534-2014 工业硫酸

HG/T 2832-2020 工业氟硅酸

GB/T 7744-2023 工业氢氟酸

HG/T 3783-2021 副产盐酸

HG/T 2778-2020 高纯盐

GB/T 209-2018 工业用氢氧化钠

GB/T 19106-2013 次氯酸钠

GB/T 1616-2014 工业过氧化氢

GB 6819-2004 溶解乙炔

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。