赣州市产品质量监督抽查实施细则

GZCCXZ 16-2024

家用燃气灶

2024—08—28发布                        2024—08—28实施

赣州市市场监督管理局

家用燃气灶产品质量监督抽查实施细则（2024）

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场随机抽取同一型号规格、同一批次、同一牌号的样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克等方法产生。

在生产领域抽样时，抽样基数应不少于10台，在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量为2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 2 | 燃烧 工况 | 离焰 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 3 |  | 熄火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 4 |  | 回火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 5 |  | 干烟气中一氧化碳浓度（室内型） | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 6 | 温升 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 7 | 熄火保护装置 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 8 | 热负荷 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 9 | 耐热冲击 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 10 | 耐重力冲击 |  | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |

表1 家用燃气灶产品检验项目、依据、方法

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16410-2020 家用燃气灶具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。