赣州市产品质量监督抽查实施细则

GZCCXZ 35-2024

车用汽柴油

2024—08—28发布                        2024—08—28实施

赣州市市场监督管理局

车用汽柴油产品质量监督抽查实施细则（2024）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

车用柴油：用干燥清洁的金属容器，取4L样品，其中1份2L为检验样品，另1份2L为备用样品。取样按照GB/T 4756-2015进行。

车用汽油：用干燥清洁的金属容器，取4L样品，其中1份2L为检验样品，另1份2L为备用样品。取样按照GB/T 4756-2015进行。若车用汽油中含锰，取样时应避光。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 |
| 2 | 多环芳烃含量 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0806-2022 NB/SH/T 0606-2019 |
| 3 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 4 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 5 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 6 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB/T 386-2021 |
| 7 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

表1 车用柴油产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 |
| 3 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB 17930-2016目测法 GB/T 260-2016 GB/T 511-2010 |
| 4 | 苯含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0713-2023 SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2014 GB/T 28768-2012 |
| 5 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 30519-2014 |
| 6 | 氧含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 7 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 8 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

表2 车用汽油产品检验项目、依据、方法

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 车用柴油

GB 17930-2016 车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。