赣州市港区外水路客运船舶停靠点

管理办法（试行）

（意见征求稿）

第一章 总则

第一条 为扎实推进平安交通建设，规范港区外水路客运船舶停靠点（以下简称“停靠点”）管理，维护水路运输市场秩序，保障水路客运安全，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国国内水路运输管理条例》《港口工程建设管理规定》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内，赣州港总体规划港区以外通航水域内，停靠点的规划、选址、建设、营运、管理及相关活动，适用本办法。

第三条 本规定所称停靠点是港口客运码头、渡口之外第三类客船停靠的地点统称，指由一定的水域及相关陆域组成，具有相应的停靠泊位及配套设施，用于客运船舶进出、停泊、靠泊和人员上下的各类固定式、浮动式设施。停靠点不得作为客运船舶长期停泊设施。

第四条 根据我市旅游产业发展，停靠点实行动态调整,并坚持疏堵结合、发展求实的原则，杜绝产生不满足安全靠泊要求的“增量”，消除存在事故隐患的“存量”。

第五条 停靠点管理遵循属地管理原则，市交通运输局负责指导全市停靠点的管理工作。各县（市、区）交通运输主管部门或县（市、区）政府确定的部门负责本行政区内停靠点管理工作。

第六条 各级发展改革、自然资源、文广新旅、水利、生态环境、林业、公安、应急管理、消防救援、市场监督、行政审批等部门和属地乡镇人民政府，应按照各自职责，做好停靠点相关职能工作。

第二章 选址与建设

第七条 停靠点的划定应根据地区经济发展或人民群众出行的需要，结合自然、社会、营运和建设等条件综合论证确定。

第八条 停靠点选址应当在水流平缓、水深足够、坡岸稳定、视野开阔、适宜船舶停靠的地点，并且与危险物品生产、堆放场所之间的距离符合危险品管理相关规定，还应当避免在桥梁、隧道临近范围内。

停靠点位置选址应当符合建设发展需要，与国土空间规划、水利规划、防洪规划、河湖岸线保护与利用规划以及法律、行政法规规定的其他规划相衔接、协调。

第九条 停靠点应当符合国家有关设计规范和技术标准，趸船的规模及工艺设计应根据航道条件、停靠点客运量、客流特性、船型、航线、航班、水位变化情况等综合确定，应符合船舶检验有关要求，充分满足运营客运船舶停靠要求，具备相应靠泊能力、旅客接纳能力。

第十条 停靠点应当按照国家有关规定配备有效的安全、消防、救生、环保、防疫、防污染和监控等设施设备，配套建设船舶污染物接收设施，配备专用航标、信号杆、旗等助导航工具，有夜航船舶停靠的还需配备航标灯、信号灯助航设施。

第十一条 新建、改建、扩建停靠站点，建设单位应当就拟建停靠站点的选址向所在地县（市、区）政府提出申请并附书面材料，县级人民政府应征求属地乡镇人民政府、县级交通运输、自然资源、水利、林业、生态环境部门以及航道部门等相关部门意见，综合各方意见后认定停靠点选址符合条件的，提出明确的审查意见，并向市交通运输局报备，后由建设单位按规定程序开展建设。

第十二条 新建、改建、扩建停靠点应当履行国家规定的基本建设程序，按照管理权限办理项目立项和施工图设计（与初步设计合并）审批、质量监督等手续，并符合国家有关设计规范和技术标准。

停靠点项目建设完成后，建设单位应当按照国家有关规定自主开展交工验收。属于政府投资的，由建设单位向县级港口行政管理部门申请竣工验收；属于企业投资的，由建设单位组织竣工验收。建设单位在竣工验收合格后，将项目竣工验收材料报县级主管部门，再由县级主管部门报市交通运输局备案公示。备案内容应包含停靠点位置、启用时间、停靠点资产所有人和运营企业等。

第十三条 本规定实施前，已经建成运营的停靠点，需要继续接靠客运船舶的，应当开展技术检测评估和防洪论证，技术检测评估包括停靠站点结构和运营安全性、主体结构耐久性、配套设施适用性等方面的综合评估，形成相应估报告后进行专家评审，经专家评审通过后方可继续投入使用。

停靠点运营企业应当将评估材料、评估结论、防洪论证报告等提交属地县级主管部门。属地县级主管部门初审通过的，报所在地县（市、区）政府研究同意后，将相关材料报市交通运输局备案公示。

已建停靠点应当按照设计船型运营，没有原始设计文件或原始设计文件中未明确停靠站点靠泊船型的，可以按照已有实际船型运营。停靠站点新增船型尺度不得超过设计船型或已有船型，需要超过的，应当开展靠泊能力核算论证，论证未通过的，应当履行停靠站点改建或扩建程序。

第三章 管理和运营

第十四条 停靠点应在公示后方可用于客运船舶停靠，停靠点只允许具有水路旅客运输经营资质的客运船舶停靠，船岸靠泊能力应相匹配。

第十五条 停靠点运营企业应依法接受相关职能部门监督管理，服从调度，并做好停靠点设施设备的日常监测维护保养，使其保持正常状态。

第十六条 停靠点运营企业应安排专人维护旅客上、下秩序，夜间运营的停靠点，照明设施的照度应当满足船舶靠离泊、人员上下船和其他相关作业的安全要求。

第十七条 停靠点运营企业应当制定防污染应急预案，定期组织演练，做好相应记录。停靠点应按要求做好船岸生活垃圾、生活污水、油污水等污染物的存储、转运、处置工作。

第四章 安全和监管

第十八条 停靠点运营企业应当履行安全生产主体责任，按照有关法律、法规的规定，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，安全生产管理制度、操作规程以及生产安全事故应急救援预案，配备专业技术人员和专职安全管理人员，加强应急力量建设，按照预案要求至少每半年组织开展一次生产安全事故应急救援演练，保证客船靠泊和人员上下及候船的安全秩序。

停靠点工作人员上岗前应当通过培训和考核，掌握有关法律法规及规章的规定和本单位内部管理制度、操作规程和应急预案，以及必要的应急救护常识。

第十九条 停靠点运营企业应建立实施安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，发现重大事故隐患或者发生水上交通事故时，应当按照规定向有关部门报告，并及时采取有效措施救助人员，避免或者减少财产损失。

在夜间开展水上旅游经营活动的，运营企业应当确保用于经营的船舶满足夜航条件要求，并完善夜航管理制度，加强夜间救援保障，同时要配合主管部门做好恶劣天气条件下船舶靠离泊管理。

第二十条 停靠点应按设计或公布的功能使用停靠点及附属设施设备。

第二十一条 县级以上主管部门应当依法对停靠点安全生产情况实施监督检查，检查过程中发现事故隐患的，责令被检查人立即排除或者限期整改。

第二十二条 县级以上主管部门应当设立并向社会公布投诉举报电话和电子信箱，对投诉举报信息进行调查核实，依法进行处理。

第五章 附则

第二十三条 本办法自2024年  月  日起施行，有效期两年。

第二十四条 本办法最终解释权归市交通运输局。