赣州市行政审批局

赣市行审证（1）字〔2024〕235号

关于一创新材信丰年产8000吨电池级碳酸锂正极材料改扩建项目环境影响报告书的批复

江西一创新材料有限公司：

你公司《关于〈一创新材信丰年产8000吨电池级碳酸锂正极材料改扩建项目〉环评审查的申请》收悉，项目环境影响报告书由赣州东绿环保科技有限公司编制，技术审查评估意见由江西中然项目管理有限公司出具。你公司在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和风险防范措施、缓解和控制环境不利影响的情况下，结合报告书和评估意见及专家评审意见，经研究，原则同意项目环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。具体批复如下：

- 一、项目主要建设内容

项目属于改扩建，位于江西信丰高新技术产业园区。项目总投资20000万元，其中环保投资200万元。项目统一代码为2305-360722-07-02-382383。

项目拟对厂区进行改扩建，将5个生产车间改建为电池级碳酸锂生产线，建设配料、烘干、焙烧、浸出、除杂、沉锂、洗锂等工序。项目改扩建完成后，以锂云母、锂辉石、锂瓷石、含锂冰晶石、磷锂铝石、卤水（硫酸锂溶液）为原料（项目不得使用危险废物作为原料），建设一条年产8000吨电池级碳酸锂的生产线，同时，年产副产品元明粉25000吨。

本项目环评批复后，原批复的“江西一创新材料有限公司新建5G滤波器、通讯器材、先进陶瓷材料项目（二期工程）”生产线不再建设，原批复并建成“江西一创新材料有限公司新建5G滤波器、通讯器材、先进陶瓷材料项目（二期先进陶瓷材料工程）、江西一创新材料有限公司信丰县电池级磷酸铁锂正极材料项目”不再生产。

- 二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实各项水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目含盐废水采用MVR蒸发器进行处理；项目厂区废水排口执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中间接排放标准和信丰高新技术产业园区污水处理厂二期接管标准较严值，全盐量排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，铊污染物执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，采取可行措施减少无组织废气排放。项目工艺废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），颗粒物无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）天然气锅炉排放标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准，营运期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置，产生的一般工业固体废物应合法处置。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物贮存库，贮存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相应要求。浸出渣、除杂渣、纯碱渣、过滤渣、烟气处理渣、污泥等固废属性在鉴定之前按照危废管理，鉴定后按照鉴定后的属性进行管理和处置。信丰县人民政府已按照《赣州市生态环境保护委员会办公室关于印发<赣州市涉铊企业问题专项整治工作方案>的通知》（赣市环委办字〔2023〕9号）要求出具了《关于江西一创新材料有限公司配套建设锂渣消纳场的说明》，并规划配套建设符合标准、规模相当的锂渣消纳场。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，做好地下水和土壤污染防治。对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施。建立完善的地下水和土壤跟踪监测制度，合理设置地下水和土壤监测点位，严格落实地下水和土壤监测计划，一旦发现污染情况，必须立即采取措施，防止污染扩散。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。

（七）落实规范排污口要求。项目废气和废水排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

（八）项目周围规划控制要求。按照环境影响报告书要求设置环境防护距离。你公司应配合当地政府，严格控制好本项目周边规划，环境防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（九）环境信息公开要求。你公司应严格落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，开展好项目污染源定期（自动）监测和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。本项目属涉铊行业，铊污染物自动监测工作按照《江西省生态环境厅关于开展涉铊重点行业企业自动监控工作的通知》（赣环应急〔2023〕2号）有关要求执行。

（十）污染物总量控制要求。项目建成达产后，主要污染物排放量应满足生态环境部门确认的总量控制指标要求。

（十一）“以新带老”措施及要求。请你公司按照报告书提出的“以新带老”要求，解决好现有项目存在的问题，并完善相关防治措施。

三、其他要求

（一）在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

（二）项目环境影响报告书经批准后，如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（三）项目涉及的消防、安全及相应防范等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。信丰县人民政府规划配套建设的锂渣消纳场投运前，你公司不得投入生产。

（四）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送至赣州市信丰生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

赣州市行政审批局

2024年12月3日

（此件依法公开）

抄送：赣州市生态环境局

赣州市行政审批局办公室         2024年12月3日印发