赣州市产品质量监督抽查实施细则

GZCCXZ 39-2024

油漆涂料

2024—09—06发布                        2024—09—06实施

赣州市市场监督管理局

赣州市电子门锁产品质量监督抽查实施细则（2024）

1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2. 检验依据

表1电子门锁（GB 21556—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防技术开启 | GB 21556—2008 |
| 2 | 锁舌轴向静载荷 | GB 21556—2008 |
| 3 | 锁舌侧向静载荷 | GB 21556—2008 |
| 4 | 执手承受静拉力及扭矩 | GB 21556—2008 |
| 5 | 安全性要求 | GB 21556—2008 |
| 6 | 电源性能（电池容量，欠压，电源适应性） | GB 21556—2008 |
| 7 | 信息保存及误识率 | GB 21556—2008 |
| 8 | 防破坏报警功能 | GB 21556—2008 |
| 9 | 静电放电抗扰度 | GB 21556—2008 |
| 10 | 环境适应性（高温，低温，湿热） | GB 21556—2008 |

表2电子门锁（GA 374—2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防技术开启 | GB 21556—2008 |
| 2 | 主锁舌抗轴向静压力 | GA 374—2019 |
| 3 | 主锁舌抗侧向静压力 | GA 374—2019 |
| 4 | 手动部件强度 | GA 374—2019 |
| 5 | 阻燃 | GA 374—2019 |
| 6 | 供电方式 | GA 374—2019 |
| 7 | 电池容量 | GA 374—2019 |
| 8 | 欠压指示 | GA 374—2019 |
| 9 | 电源电压适应范围 | GA 374—2019 |
| 10 | 信息保存 | GA 374—2019 |
| 11 | 输入错误报警 | GA 374—2019 |
| 12 | 防拆报警 | GA 374—2019 |
| 13 | 静电放电抗扰度 | GA 374—2019 |
| 14 | 高温 | GA 374—2019 |
| 15 | 低温 | GA 374—2019 |
| 16 | 恒定湿热 | GA 374—2019 |

备注：

1、只有磁卡开锁功能的电子门锁不考核误识率项目。

2、供电方式为锂电池供电的电子门锁不考核电源性能、安全性要求中的过压运行项目。

3、样品中未包含电池，则电源性能中的电池容量和欠压不考核。

4、表1序号1～5项目为1个检验组，在1#样品上进行，序号6～10为1个检验组，在2#样品上进行；表2序号1～5项目为1个检验组，在1#样品上进行，序号6～16为1个检验组，在2#样品上进行。检验顺序按照每个检验组表格顺序进行检验，如果样品在每一检验组的检验过程中上一项目检验后导致产品损坏而不能正常运行以至无法进行下一步有关项目的检验时，则判定产品该检验项目不合格，并在检验报告中备注未进行检验的后续项目情况。

5、产品若进行复检，样本量跟初检一致，应将后续项目作为关联项目一起复检。

6、若样品的说明书、外包装或本体上均未明示或标称产品执行标准或者标注团标、企业标准的产品，按GB 21556-2008标准执行；未明示安全级别的，则按照GB 21556-2008标准中B级或GA 374-2019标准中的A级进行考核。并在记录和报告中标注。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 21556-2008锁具安全通用技术条件

GA 374-2019电子防盗锁

GA 701-2007指纹防盗锁通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。